飲用水水質標準

行政院環境保護署中華民國八十七年二月四日行政院環境保護署（87）環署毒字第００四四二八號令訂定發布全文九條

行政院環境保護署中華民國九十二年五月七日行政院環境保護署環署毒字第０九二００二八八九六號令修正發布第三條條文

行政院環境保護署九十四年五月三十日環署毒字第0940039894號令修正發布第三條、第四條、第五條、第六條

第  一  條    本標準依飲用水管理條例（以下簡稱本條例）第十一條第二項規定訂

定之。

第  二  條    本標準適用於本條例第四條所定飲用水設備供應之飲用水及其他經中

央主管機關指定之飲用水。

第  三  條    本標準規定如下：

 一、細菌性標準：(總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網)

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.大腸桿菌群(Coliform Group) | 六(多管發酵法) | ＭＰＮ／一○○毫升 |
|  | 六(濾膜法) | ＣＦＵ／一○○毫升 |
| 2.總菌落數 (Total Bacterial Count) | 一○○ | ＣＦＵ／毫升 |

二、物理性標準：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.臭度(Odour) | 三 | 初嗅數 |
| 2.濁度(Turbidity) | 二 | NTU |
| 3.色度(Colour) | 五 | 鉑鈷單位 |

三、化學性標準：

（一）影響健康物質：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.砷(Arsenic) | ○‧○一 | 毫克／公升 |
| 2.鉛(Lead) | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 3.硒(Selenium) | ○‧○一 | 毫克／公升 |
| 4.鉻(總鉻) (Total Chromium) | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 5.鎘(Cadmium) | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
| 6.鋇(Barium) | 二‧○ | 毫克／公升 |
| 7.銻(Antimony) | ○‧○一 | 毫克／公升 |
| 8.鎳(Nickel) | ○‧一 | 毫克／公升 |
| 9.汞(Mercury) | ○‧○○二 | 毫克／公升 |
| 10.氰鹽(以CN-計)(Cyanide) | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 11.亞硝酸鹽氮(以氮計) (Nitrite- Nitrogen) | ○‧一 | 毫克／公升 |

| 項 目 |  | 最大限值 |  | 施 行 日 期 |  | 單 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.總三鹵甲烷 （Total Trihalomethanes） |  | ○‧一○ | 自發布日施行 |  | 毫克／公升 |  |
|  |  | ○‧○八 | 自中華民國九十五年七月一日起施行 |  |  |  |
| 13.溴酸鹽（Bromate）(僅限加臭氧消毒之供水系統) |  | ○‧○一 |  | 自中華民國九十五年七月一日起施行 |  | 毫克／公升 |
| 揮 發 性 有 機 物 | 項 目 |  |  | 最 大 限 值 |  | 單 位 |
|  | 14.三氯乙烯(Trichloroethene) |  |  | ○‧○○五 |  | 毫克／公升 |
|  | 15.四氯化碳(Carbon tetrachloride) |  |  | ○‧○○五 |  | 毫克／公升 |
|  | 116.1,1,1-三氯乙烷(1,1,1-Trichloroethane) |  |  | ○‧二○ |  | 毫克／公升 |
|  | 17.1,2-二氯乙烷(1,2-Dichloroethane) |  |  | ○‧○○五 |  | 毫克／公升 |
|  | 18.氯乙烯(Vinyl chloride) |  |  | ○‧○○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 19.苯(Benzene) |  |  | ○‧○○五 |  | 毫克／公升 |
|  | 20.對-二氯苯(1,4-Dichlorobenzene) |  |  | ○‧○七五 |  | 毫克／公升 |
|  | 21.1,1-二氯乙烯(1,1-Dichloroethene) |  |  | ○‧○○七 |  | 毫克／公升 |
| 農 藥 | 22.安殺番(Endosulfan) |  |  | ○‧○○三 |  | 毫克／公升 |
|  | 23.靈丹(Lindane) |  |  | ○‧○○○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 24.丁基拉草(Butachlor) |  |  | ○‧○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 25. 2,4-地(2,4-D) |  |  | ○‧○七 |  | 毫克／公升 |
|  | 26.巴拉刈(Paraquat) |  |  | ○‧○一 |  | 毫克／公升 |
|  | 27.納乃得(Methomyl) |  |  | ○‧○一 |  | 毫克／公升 |
|  | 28.加保扶(Carbofuran) |  |  | ○‧○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 29.滅必蝨(Isoprocarb) |  |  | ○‧○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 30.達馬松(Methamidophos) |  |  | ○‧○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 31.大利松(Diazinon) |  |  | ○‧○○五 |  | 毫克／公升 |
|  | 32.巴拉松(Parathion) |  |  | ○‧○二 |  | 毫克／公升 |
|  | 33.一品松(EPN) |  |  | ○‧○○五 |  | 毫克／公升 |
|  | 34.亞素靈（Monocrotophos） |  |  | ○‧○○三 |  | 毫克／公升 |

(二)可能影響健康物質：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.氟鹽(以F-計)(Fluoride) | ○‧八 | 毫克／公升 |
| 2.硝酸鹽氮(以氮計)(Nitrate-Nitrogen) | 一○‧○ | 毫克／公升 |
| 3.銀(Silver) | ○‧○五 | 毫克／公升 |

(三)影響適飲性物質：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.鐵(Iron) | ○‧三 | 毫克／公升 |
| 2.錳(Manganese) | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 3.銅(Copper) | 一‧○ | 毫克／公升 |
| 4.鋅(Zinc) | 五‧○ | 毫克／公升 |
| 5.硫酸鹽(以SO4-2計)(sulfate) | 二五○ | 毫克／公升 |
| 6.酚類(以酚計)(Phenols) | ○‧○○一 | 毫克／公升 |
| 7.陰離子界面活性劑(MBAS) | ○‧五 | 毫克／公升 |
| 8.氯鹽(以Cl-計)(Chloride) | 二五○ | 毫克／公升 |
| 9.氨氮(以氮計) (Ammonia-Nitrogen) | ○‧一 | 毫克／公升 |
| 10.總硬度(以CaCO3計)(Total Hardness as CaCO3 ) | 三○○ | 毫克／公升 |
| 11.總溶解固體量(Total Dissolved Solids) | 五○○ | 毫克／公升 |

(四)有效餘氯限值範圍(僅限加氯消毒之供水系統)：

| 項 目 | 限 值 範 圍 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 自由有效餘氯(Free Residual Chlorine) | ○‧二 ～ 一‧○ | 毫克／公升 |

(五)氫離子濃度指數(公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備處理後之水，不在此限)限值範圍：

| 項 目 | 限 值 範 圍 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 氫離子濃度指數(pH值) | 六‧○ ～ 八‧五 | 無單位 |

第  四  條    自來水、簡易自來水、社區自設公共給水因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過二○○ＮＴＵ時，其飲用水水質濁度得適用下列水質標準：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 濁度(Turbidity) | 四(水源濁度在五○○ＮＴＵ以下時) | ＮＴＵ |
|  | 十(水源濁度超過五○○ＮＴＵ，而在一五○○ＮＴＵ以下時) |  |
|  | 三十(水源濁度超過一五○○ＮＴＵ時) |  |

前項飲用水水源濁度檢測數據，由自來水事業、簡易自來水管理單位或社區自設公共給水管理單位提供。
    第一項處理後之飲用水，其濁度採樣地點應於淨水場或淨水設施處理後，進入配水管線前採樣。

第  五  條    自來水、簡易自來水、社區自設公共給水因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過五○○ＮＴＵ時，其飲用水水質自由有效餘氯（僅限加氯消毒之供水系統）得適用下列水質標準：

| 項目 | 限 值 範 圍 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 自由有效餘氯 (Free Residual Chlorine) | ○‧二 ～ 二‧○ | 毫克／公升 |

第  六  條（刪除）

第  七  條    本標準所定各水質項目之檢驗方法，由中央主管機關訂定公告之。

第  八  條    主管機關辦理本標準水質之檢驗，得委託合格之檢驗測定機構協助辦理。

第  九  條    本標準規定事項，除另定施行日期者外，自發布日施行。